| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN XÂY DỰNG DD&CN | ĐỒ ÁN: NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH Thời gian thực hiện: (Từ …../…./2018 - …/…../2018) |
| --- | --- |

PHẦN 1. QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH GIÁ

Nhóm số: ……….

1. Chuẩn đầu ra của đồ án (mục tiêu)

1.1. Kiến thức: Đồ án Nền móng công trình là môn học chuyên ngành nhằm trang bị những kiến thức cơ bản khi xử lý nền đất và các phương án móng cho các công trình từ giản đơn đến phức tạp.

1.2. Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên khả năng xử lý các số liệu về địa chất, các giải pháp kết cấu móng cho công trình, trình tự và nội dung tính toán thiết kế các công trình nền móng.

Có kỹ năng trình bày sản phẩm trước đám đông

Có kỹ năng giao tiếp trong xã hội

Có kỹ năng tổ chức nhóm và phối hợp làm việc nhóm

1.3. Thái độ: Tham gia các buổi thông qua của giáo viên hướng dẫn, có ý thức làm việc, thể hiện thụng qua kết quả làm đồ án.

Chăm chỉ, nghiêm túc đọc tài liệu và thực hiện nhiệm vụ đồ án

Tích cực phối hợp làm việc giữa các thành viên trong nhóm, giúp đỡ chia sẻ chung sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Giới thiệu chung

1.1 Các tài liệu về công trình, điều kiện địa chất công trình địa chất thủy văn.

1.2 Xác định các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất

1.3 Đánh giá sơ bộ các lớp đất, lựa chọn phương án nền móng

Chương 2. Thiết kế móng nông trên nền tự nhiờn

2.1. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng.

2.2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn của khu đất xây dựng.

2.3. Chọn độ sâu chôn móng.

2.4. Xác định kích thước sơ bộ của đế móng.

2.5. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn thứ hai.

2.6. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn thứ nhất (nếu cần).

2.7. Tính toán độ bền và cấu tạo móng.

Chương 3. Thiết kế móng nông trên nền nhân tạo

3.1. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng.

3.2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn của khu đất xây dựng.

3.3. Chọn độ sâu chôn móng.

3.4. Xác định kích thước sơ bộ của đế móng.

3.5. Xác định kích thước đệm cát

3.6. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn thứ hai.

3.7. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn thứ nhất (nếu cần).

3.8. Tính toán độ bền và cấu tạo móng.

Chương 4. Thiết kế móng cọc

4.1. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn.

4.2. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng, tìm các tổ hợp bất lợi.

4.3. Chọn độ sâu đặt đế đài.

4.4. Chọn loại cọc, chiều dài và kích thước tiết diện.

4.5. Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc và theo đất nền.

4.6. Xác định số lượng cọc trong móng.

4.7. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn thứ nhất (nếu cần)

4.8. Tính toán nền theo biến dạng.

4.9. Tính toán và cấu tạo đài cọc.

Chương 5. Nội dung thuyết minh và thể hiện bản vẽ

5.1 Yêu cầu về thể hiện bản vẽ

5.2 Yêu cầu về thuyết minh đồ án

Tài liệu tham khảo

1) Phan Hồng Quân, Nền và móng, NXB Giáo dục

2) Nguyễn Văn Quảng, Hướng dẫn ĐA Nền và móng, NXB Xây Dựng

3) Nguyễn Đình Tiến, Hướng dẫn ĐA Nền và móng, Trường ĐHXD

4) Bùi Anh Định – Nguyễn Sỹ Ngọc, Nền móng CT Cầu đường, NXB XD

3. Tiến trình thực hiện đồ án:

| Lần | Ngày | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đánh giá điều kiện địa chất công trình địa chất thủy văn của cả 3 phương án móng. |  |
| 2 |  | Tính toán móng nông trên nền tự nhiên |  |
| 3 |  | Tính toán móng nông trên nền tự nhân tạo |  |
| 4 |  | Tính toán móng cọc |  |
| 5 |  | Hoàn thiện thuyết minh, bản vẽ. |  |

4. Đánh giá

4.1. Đánh giá thái độ, năng lực và kỹ năng làm việc nhóm

Bảng 1.  Đánh giá cách trình bày

| Họ và tên | MSSV | Đánh giá các lần kiểm tra: tốt(T)/ trung bình(TBK)/TB/ yếu(Y) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Bảng 2. Mức độ hoàn thành công việc của nhóm theo các lần kiểm tra

| Lần kiểm tra | Mức độ hoàn thành (25%/ 50%/75%/100%) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

4.2 Kết quả đánh giá thái độ chuyên cần

| TT | Họ và tên | MSSV | Điểm CC | Điểm GK | Chữ ký CBHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

4.3. Đánh giá cuối cùng (bảo vệ)

| TT | Họ và tên | MSSV | Điểm | Chữ ký GV bảo vệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Chú ý:

- Thang điểm đánh giá là thang 10.

- Đánh giá điểm thái độ, chuyên cần phải dựa vào Bảng 1 và Bảng 2:

+ Cận trên: Nếu 1 sinh viên được 10 điểm khi có 4/5 lần thông đều đánh giá tốt và 4/5 lần thông đều có mức độ hoàn thành trên 75%.

+ Cận dưới: Nếu 1 sinh viên không được đưa ra bảo vệ (làm lại đồ án) khi có 4/5 lần thông đều đánh giá yếu và 4/5 lần thông đều có mức độ hoàn thành dưới 25%.

+ Các mức khác do giáo viên hướng dẫn quyết định.

Vinh , ngày       tháng        năm

Giáo viên hướng dẫn

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN

I. Số liệu tải trọng

1.Phần móng nông (Tiết diện cột 250x400).

| Tải trọng tính toán tại đỉnh móng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA tải trọng | Lực dọc N (T) | Mômen M (Tm) | Lực cắt Q (T) | PA tải trọng | Lực dọc N (T) | Mômen M (Tm) | Lực cắt Q (T) |
| 1 | 84.0 | 10.1 | 6.7 | 51 | 76.4 | 9.2 | 6.1 |
| 2 | 88.2 | 10.6 | 7.1 | 52 | 80.2 | 9.6 | 6.4 |
| 3 | 71.0 | 8.5 | 5.7 | 53 | 64.5 | 7.7 | 5.2 |
| 4 | 74.6 | 8.9 | 6.0 | 54 | 67.8 | 8.1 | 5.4 |
| 5 | 72.0 | 8.6 | 5.8 | 55 | 65.5 | 7.9 | 5.2 |
| 6 | 75.6 | 9.1 | 6.0 | 56 | 68.7 | 8.2 | 5.5 |
| 7 | 73.0 | 8.8 | 5.8 | 57 | 66.4 | 8.0 | 5.3 |
| 8 | 76.7 | 9.2 | 6.1 | 58 | 69.7 | 8.4 | 5.6 |
| 9 | 74.0 | 8.9 | 5.9 | 59 | 67.3 | 8.1 | 5.4 |
| 10 | 77.7 | 9.3 | 6.2 | 60 | 70.6 | 8.5 | 5.7 |
| 11 | 75.0 | 9.0 | 6.0 | 61 | 68.2 | 8.2 | 5.5 |
| 12 | 78.8 | 9.5 | 6.3 | 62 | 71.6 | 8.6 | 5.7 |
| 13 | 76.0 | 9.1 | 6.1 | 63 | 69.1 | 8.3 | 5.5 |
| 14 | 79.8 | 9.6 | 6.4 | 64 | 72.5 | 8.7 | 5.8 |
| 15 | 77.0 | 9.2 | 6.2 | 65 | 70.0 | 8.4 | 5.6 |
| 16 | 80.9 | 9.7 | 6.5 | 66 | 73.5 | 8.8 | 5.9 |
| 17 | 78.0 | 9.4 | 6.2 | 67 | 70.9 | 8.5 | 5.7 |
| 18 | 81.9 | 9.8 | 6.6 | 68 | 74.5 | 8.9 | 6.0 |
| 19 | 65.0 | 7.8 | 5.2 | 69 | 59.1 | 7.1 | 4.7 |
| 20 | 68.3 | 8.2 | 5.5 | 70 | 62.0 | 7.4 | 5.0 |
| 21 | 66.0 | 7.9 | 5.3 | 71 | 60.0 | 7.2 | 4.8 |
| 22 | 69.3 | 8.3 | 5.5 | 72 | 63.0 | 7.6 | 5.0 |
| 23 | 67.0 | 8.0 | 5.4 | 73 | 60.9 | 7.3 | 4.9 |
| 24 | 70.4 | 8.4 | 5.6 | 74 | 64.0 | 7.7 | 5.1 |
| 25 | 68.0 | 8.2 | 5.4 | 75 | 61.8 | 7.4 | 4.9 |
| 26 | 71.4 | 8.6 | 5.7 | 76 | 64.9 | 7.8 | 5.2 |
| 27 | 69.0 | 8.3 | 5.5 | 77 | 62.7 | 7.5 | 5.0 |
| 28 | 72.5 | 8.7 | 5.8 | 78 | 65.9 | 7.9 | 5.3 |
| 29 | 70.0 | 8.4 | 5.6 | 79 | 63.6 | 7.6 | 5.1 |
| 30 | 73.5 | 8.8 | 5.9 | 80 | 66.8 | 8.0 | 5.3 |
| 31 | 71.0 | 8.5 | 5.7 | 81 | 64.5 | 7.7 | 5.2 |
| 32 | 74.6 | 8.9 | 6.0 | 82 | 67.8 | 8.1 | 5.4 |
| 33 | 72.0 | 8.6 | 5.8 | 83 | 65.5 | 7.9 | 5.2 |
| 34 | 75.6 | 9.1 | 6.0 | 84 | 68.7 | 8.2 | 5.5 |
| 35 | 73.0 | 8.8 | 5.8 | 85 | 66.4 | 8.0 | 5.3 |
| 36 | 76.7 | 9.2 | 6.1 | 86 | 69.7 | 8.4 | 5.6 |
| 37 | 74.0 | 8.9 | 5.9 | 87 | 67.3 | 8.1 | 5.4 |
| 38 | 77.7 | 9.3 | 6.2 | 88 | 70.6 | 8.5 | 5.7 |
| 39 | 75.0 | 9.0 | 6.0 | 89 | 68.2 | 8.2 | 5.5 |
| 40 | 78.8 | 9.5 | 6.3 | 90 | 71.6 | 8.6 | 5.7 |
| 41 | 76.0 | 9.1 | 6.1 | 91 | 69.1 | 8.3 | 5.5 |
| 42 | 79.8 | 9.6 | 6.4 | 92 | 72.5 | 8.7 | 5.8 |
| 43 | 77.0 | 9.2 | 6.2 | 93 | 70.0 | 8.4 | 5.6 |
| 44 | 80.9 | 9.7 | 6.5 | 94 | 73.5 | 8.8 | 5.9 |
| 45 | 78.0 | 9.4 | 6.2 | 95 | 70.9 | 8.5 | 5.7 |
| 46 | 81.9 | 9.8 | 6.6 | 96 | 74.5 | 8.9 | 6.0 |
| 47 | 79.0 | 9.5 | 6.3 | 97 | 71.8 | 8.6 | 5.7 |
| 48 | 83.0 | 10.0 | 6.6 | 98 | 75.4 | 9.0 | 6.0 |
| 49 | 80.0 | 9.6 | 6.4 | 99 | 72.7 | 8.7 | 5.8 |
| 50 | 84.0 | 10.1 | 6.7 | 100 | 76.4 | 9.2 | 6.1 |

2. Phần móng cọc. (Tiết diện cột 400x600)

| Tải trọng tính toán tại đỉnh móng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA tải trọng | Lực dọc N (T) | Mômen M (Tm) | Lực cắt Q (T) | PA tải trọng | Lực dọc N (T) | Mômen M (Tm) | Lực cắt Q (T) |
| 1 | 350 | 21.0 | 14.0 | 51 | 318 | 19.1 | 12.7 |
| 2 | 352 | 21.1 | 14.1 | 52 | 320 | 19.2 | 12.8 |
| 3 | 354 | 21.2 | 14.2 | 53 | 322 | 19.3 | 12.9 |
| 4 | 356 | 21.4 | 14.2 | 54 | 324 | 19.4 | 12.9 |
| 5 | 358 | 21.5 | 14.3 | 55 | 325 | 19.5 | 13.0 |
| 6 | 360 | 21.6 | 14.4 | 56 | 327 | 19.6 | 13.1 |
| 7 | 362 | 21.7 | 14.5 | 57 | 329 | 19.7 | 13.2 |
| 8 | 364 | 21.8 | 14.6 | 58 | 331 | 19.9 | 13.2 |
| 9 | 366 | 22.0 | 14.6 | 59 | 333 | 20.0 | 13.3 |
| 10 | 368 | 22.1 | 14.7 | 60 | 335 | 20.1 | 13.4 |
| 11 | 370 | 22.2 | 14.8 | 61 | 336 | 20.2 | 13.5 |
| 12 | 372 | 22.3 | 14.9 | 62 | 338 | 20.3 | 13.5 |
| 13 | 374 | 22.4 | 15.0 | 63 | 340 | 20.4 | 13.6 |
| 14 | 376 | 22.6 | 15.0 | 64 | 342 | 20.5 | 13.7 |
| 15 | 378 | 22.7 | 15.1 | 65 | 344 | 20.6 | 13.7 |
| 16 | 380 | 22.8 | 15.2 | 66 | 345 | 20.7 | 13.8 |
| 17 | 382 | 22.9 | 15.3 | 67 | 347 | 20.8 | 13.9 |
| 18 | 361 | 21.7 | 14.4 | 68 | 328 | 19.7 | 13.1 |
| 19 | 362 | 21.7 | 14.5 | 69 | 329 | 19.7 | 13.2 |
| 20 | 363 | 21.8 | 14.5 | 70 | 330 | 19.8 | 13.2 |
| 21 | 364 | 21.8 | 14.6 | 71 | 331 | 19.9 | 13.2 |
| 22 | 365 | 21.9 | 14.6 | 72 | 332 | 19.9 | 13.3 |
| 23 | 366 | 22.0 | 14.6 | 73 | 333 | 20.0 | 13.3 |
| 24 | 367 | 22.0 | 14.7 | 74 | 334 | 20.0 | 13.3 |
| 25 | 368 | 22.1 | 14.7 | 75 | 335 | 20.1 | 13.4 |
| 26 | 369 | 22.1 | 14.8 | 76 | 335 | 20.1 | 13.4 |
| 27 | 370 | 22.2 | 14.8 | 77 | 336 | 20.2 | 13.5 |
| 28 | 371 | 22.3 | 14.8 | 78 | 337 | 20.2 | 13.5 |
| 29 | 372 | 22.3 | 14.9 | 79 | 338 | 20.3 | 13.5 |
| 30 | 373 | 22.4 | 14.9 | 80 | 339 | 20.3 | 13.6 |
| 31 | 374 | 22.4 | 15.0 | 81 | 340 | 20.4 | 13.6 |
| 32 | 375 | 22.5 | 15.0 | 82 | 341 | 20.5 | 13.6 |
| 33 | 376 | 22.6 | 15.0 | 83 | 342 | 20.5 | 13.7 |
| 34 | 377 | 22.6 | 15.1 | 84 | 343 | 20.6 | 13.7 |
| 35 | 378 | 22.7 | 15.1 | 85 | 344 | 20.6 | 13.7 |
| 36 | 379 | 22.7 | 15.2 | 86 | 345 | 20.7 | 13.8 |
| 37 | 380 | 22.8 | 15.2 | 87 | 345 | 20.7 | 13.8 |
| 38 | 381 | 22.9 | 15.2 | 88 | 346 | 20.8 | 13.9 |
| 39 | 382 | 22.9 | 15.3 | 89 | 347 | 20.8 | 13.9 |
| 40 | 383 | 23.0 | 15.3 | 90 | 348 | 20.9 | 13.9 |
| 41 | 384 | 23.0 | 15.4 | 91 | 349 | 20.9 | 14.0 |
| 42 | 385 | 23.1 | 15.4 | 92 | 350 | 21.0 | 14.0 |
| 43 | 386 | 23.2 | 15.4 | 93 | 351 | 21.1 | 14.0 |
| 44 | 387 | 23.2 | 15.5 | 94 | 352 | 21.1 | 14.1 |
| 45 | 388 | 23.3 | 15.5 | 95 | 353 | 21.2 | 14.1 |
| 46 | 389 | 23.3 | 15.6 | 96 | 354 | 21.2 | 14.1 |
| 47 | 390 | 23.4 | 15.6 | 97 | 355 | 21.3 | 14.2 |
| 48 | 391 | 23.5 | 15.6 | 98 | 355 | 21.3 | 14.2 |
| 49 | 392 | 23.5 | 15.7 | 99 | 356 | 21.4 | 14.3 |
| 50 | 393 | 23.58 | 15.72 | 100 | 357 | 21.4 | 14.3 |

II. Số liệu địa chất

1. Phương án 1.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 0.5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét pha | 0,4 | 18.1 | 26.9 | 43 | 46 | 27 | 13 | 14 | 4000 |
| Sét pha | 1,1 | 18.4 | 26.5 | 38 | 45 | 26 | 16 | 27 | 10.000 |
| Cát pha | 4 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 20 | 25 | 14.000 |
| Sét pha | 13.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 18 | 10 | 10.000 |
| Cát bụi | 13.5 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát trung | 15 | 19.2 | 26.5 | 18 |  |  | 35 |  | 31.000 |
| Cát trung | 9 | 20.1 | 26.4 | 16 |  |  | 38 |  | 40.000 |

2. Phương án 2.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 0.5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét3 | 3,9 | 18.4 | 26.5 | 38 | 45 | 26 | 19 | 27 | 10.000 |
| Sét pha | 2,2 | 18.1 | 26.9 | 43 | 46 | 27 | 11 | 14 | 4000 |
| Cát pha | 8 | 20.5 | 26.6 | 18 | 21 | 15 | 22 | 20 | 18.000 |
| Sét pha | 6.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 16 | 10 | 10.000 |
| Cát pha | 5 | 19.5 | 26.8 | 24 | 27 | 21 | 16 | 21 | 10.000 |
| Cát pha | 1.2 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Cát bụi | 3.5 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát trung | 10 | 19.2 | 26.5 | 18 |  |  | 35 |  | 31.000 |

3. Phương án 3.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 0.5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét pha | 1,3 | 18.4 | 26.5 | 38 | 45 | 26 | 17 | 27 | 10.000 |
| Cát pha | 5.2 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 20 | 25 | 14.000 |
| Sét pha | 4.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 16 | 10 | 10.000 |
| Cát bụi | 8.5 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát pha | 4.5 | 20.5 | 26.6 | 18 | 21 | 15 | 22 | 20 | 18.000 |
| Cát pha | 5.3 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Cuội sỏi | 10 | 20.1 | 26.4 | 15 |  |  | 40 |  | 40.000 |

4. Phương án 4.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 0.5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét pha | 1,1 | 18.4 | 26.5 | 38 | 45 | 26 | 17 | 27 | 10.000 |
| Cát pha | 4.2 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Sét pha | 3.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 16 | 10 | 10.000 |
| Cát pha | 5.3 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Sét pha | 6.5 | 17.5 | 26.6 | 40 | 45 | 31 | 15 | 7 | 7.000 |
| Sét pha | 4.8 | 18.2 | 26.8 | 31 | 37 | 23 | 14 | 17 | 8.000 |
| Cát bụi | 3.5 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát pha | 15 | 20.5 | 26.6 | 18 | 21 | 15 | 22 | 20 | 18.000 |

5. Phương án 5.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 0.9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét pha | 8.1 | 18.1 | 26.9 | 43 | 46 | 27 | 10 | 14 | 4000 |
| Cát pha | 4.1 | 20.5 | 26.6 | 18 | 21 | 15 | 22 | 20 | 18.000 |
| Sét pha | 3.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 16 | 10 | 10.000 |
| Cát pha | 4.0 | 19.5 | 26.8 | 24 | 27 | 21 | 16 | 21 | 10.000 |
| Cát pha | 1.2 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Cát bụi | 6 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát trung | 25 | 19.2 | 26.5 | 18 |  |  | 35 |  | 31.000 |

6. Phương án 6.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 1.2 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét pha | 6.5 | 18.6 | 26.9 | 37 | 48 | 27 | 10 | 22 | 3.500 |
| Cát pha | 5.0 | 19.5 | 26.8 | 24 | 27 | 21 | 16 | 21 | 10.000 |
| Sét pha | 3.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 16 | 10 | 10.000 |
| Cát pha | 1.1 | 20.5 | 26.6 | 18 | 21 | 15 | 22 | 20 | 18.000 |
| Cát pha | 1.2 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Cát bụi | 7 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát trung | 30 | 19.2 | 26.5 | 18 |  |  | 35 |  | 31.000 |

7. Phương án 7.

| Loại đất | Chiều dày (m) | Trọng lượng riêng tự nhiên w (kN/m3) | Trọng lượng riêng hạt h (kN/m3) | Độ ẩm W (%) | Giới hạn chảy WL (%) | Giới hạn dẻo WP (%) | Góc ma sát trong II ( 0 ) | Lực dính cII (kPa) | Mô đun biến dạng E (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trồng trọt | 1.2 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sét pha | 5.2 | 18.4 | 26.5 | 38 | 40 | 26 | 11 | 16 | 3.500 |
| Cát pha | 4.5 | 18.3 | 26.4 | 30 | 31 | 25 | 15 | 28 | 7.800 |
| Cát pha | 4.0 | 19.5 | 26.8 | 24 | 27 | 21 | 16 | 21 | 10.000 |
| Sét pha | 3.0 | 18.5 | 26.8 | 30 | 36 | 22 | 16 | 10 | 10.000 |
| Cát pha | 1.1 | 20.5 | 26.6 | 18 | 21 | 15 | 22 | 20 | 18.000 |
| Cát pha | 1.2 | 19.2 | 26.5 | 22 | 24 | 18 | 18 | 25 | 14.000 |
| Cát bụi | 8 | 19.2 | 26.5 | 23 |  |  | 30 |  | 18.000 |
| Cát trung | 20 | 19.2 | 26.5 | 18 |  |  | 35 |  | 31.000 |